Descriptif CCTP – Géocellule GEOWEB®

Système de protection de pente

Le présent descriptif CCTP est destiné au maitre d’œuvre souhaitant prescrire les géocellules/géoalvéoles GEOWEB dans leur cahier des charges pour la protection de pente ou de retenue de terre sur talus, berges ou toitures végétalisées.

Le maitre d’œuvre prendra soin d’intégrer dans son cahier des charges, le descriptif du produit qu’il aura retenu (hauteur et diamètre).

Bio Green Solutions est à votre disposition pour vous conseiller le produit le plus adapté en fonction de votre projet (coordonnées en bas de page). Nous disposons de l’assistance du bureau d’étude fabricant pour définir le type d’alvéole et les quantités d’accessoires adaptés à votre projet.

# Descriptifs techniques des matériaux

## Structure alvéolaire tridimensionnelle GEOWEB – GW20V3

Cette structure aura pour but de maintenir - définir – [la terre végétale] ou [le remblai] ou [les graviers] ou [le béton] sur la pente. La structure alvéolaire utilisée sera de type GEOWEB GW20V3 ou équivalent. Elle se présente sous forme de section étirable de dimension nominale 2,60 x 6,70 m, composée de bandes en PEHD noir de 1,27 mm d’épaisseur, soudées entre elles et formant un réseau tridimensionnel de cellules de 224 x 229 mm et d’une hauteur de 7,5 cm. La résistance minimale des soudures sera de 1060 N.

La paroi des cellules sera texturée et perforée. La paroi centrale des alvéoles, ainsi que les extrémités périphériques des sections présenteront une perforation allongée de 10 x 35 mm, permettant l’utilisation de clés ATRA pour la connexion rapide des sections entre elles. - Selon les cas - [Ces perforations seront aussi utilisées pour le passage de cordon de reprise des efforts de charges].

Les sections seront plaquées au sol à l’aide d’ancrage ATRA (fer à béton + clip ATRA) dont la longueur et la densité seront définies par le fabricant.

## Structure alvéolaire tridimensionnelle GEOWEB – GW20V4

Cette structure aura pour but de maintenir - définir – [la terre végétale] ou [le remblai] ou [les graviers] ou [le béton] sur la pente. La structure alvéolaire utilisée sera de type GEOWEB GW20V4 ou équivalent. Elle se présente sous forme de section étirable de dimension nominale 2,60 x 6,70 m, composée de bandes en PEHD noir de 1,27 mm d’épaisseur, soudées entre elles et formant un réseau tridimensionnel de cellules de 224 x 229 mm et d’une hauteur de 10 cm. La résistance minimale des soudures sera de 1420 N.

La paroi des cellules sera texturée et perforée. La paroi centrale des alvéoles, ainsi que les extrémités périphériques des sections présenteront une perforation allongée de 10 x 35 mm, permettant l’utilisation de clés ATRA pour la connexion rapide des sections entre elles. - Selon les cas - [Ces perforations seront aussi utilisées pour le passage de cordon de reprise des efforts de charges].

Les sections seront plaquées au sol à l’aide d’ancrage ATRA (fer à béton + clip ATRA) dont la longueur et la densité seront définies par le fabricant.

## Structure alvéolaire tridimensionnelle GEOWEB – GW20V6

Cette structure aura pour but de maintenir - définir – [la terre végétale] ou [le remblai] ou [les graviers] ou [le béton] sur la pente. La structure alvéolaire utilisée sera de type GEOWEB GW20V6 ou équivalent. Elle se présente sous forme de section étirable de dimension nominale 2,60 x 6,70 m, composée de bandes en PEHD noir de 1,27 mm d’épaisseur, soudées entre elles et formant un réseau tridimensionnel de cellules de 224 x 229 mm et d’une hauteur de 15 cm. La résistance minimale des soudures sera de 2130 N.

La paroi des cellules sera texturée et perforée. La paroi centrale des alvéoles, ainsi que les extrémités périphériques des sections présenteront une perforation allongée de 10 x 35 mm, permettant l’utilisation de clés ATRA pour la connexion rapide des sections entre elles. - Selon les cas - [Ces perforations seront aussi utilisées pour le passage de cordon de reprise des efforts de charges].

Les sections seront plaquées au sol à l’aide d’ancrage ATRA (fer à béton + clip ATRA) dont la longueur et la densité seront définies par le fabricant.

## Structure alvéolaire tridimensionnelle GEOWEB – GW20V8

Cette structure aura pour but de maintenir - définir – [la terre végétale] ou [le remblai] ou [les graviers] ou [le béton] sur la pente. La structure alvéolaire utilisée sera de type GEOWEB GW20V8 ou équivalent. Elle se présente sous forme de section étirable de dimension nominale 2,60 x 6,70 m, composée de bandes en PEHD noir de 1,27 mm d’épaisseur, soudées entre elles et formant un réseau tridimensionnel de cellules de 224 x 229 mm et d’une hauteur de 20 cm. La résistance minimale des soudures sera de 2840 N.

La paroi des cellules sera texturée et perforée. La paroi centrale des alvéoles, ainsi que les extrémités périphériques des sections présenteront une perforation allongée de 10 x 35 mm, permettant l’utilisation de clés ATRA pour la connexion rapide des sections entre elles. - Selon les cas - [Ces perforations seront aussi utilisées pour le passage de cordon de reprise des efforts de charges].

Les sections seront plaquées au sol à l’aide d’ancrage ATRA (fer à béton + clip ATRA) dont la longueur et la densité seront définies par le fabricant.

## Structure alvéolaire tridimensionnelle GEOWEB – GW30V3

Cette structure aura pour but de maintenir - définir – [la terre végétale] ou [le remblai] ou [les graviers] ou [le béton] sur la pente. La structure alvéolaire utilisée sera de type GEOWEB GW30V3 ou équivalent. Elle se présente sous forme de section étirable de dimension nominale 2,60 x 8,30 m, composée de bandes en PEHD noir de 1,27 mm d’épaisseur, soudées entre elles et formant un réseau tridimensionnel de cellules de 287 x 320 mm et d’une hauteur de 7,5 cm. La résistance minimale des soudures sera de 1060 N.

La paroi des cellules sera texturée et perforée. La paroi centrale des alvéoles, ainsi que les extrémités périphériques des sections présenteront une perforation allongée de 10 x 35 mm, permettant l’utilisation de clés ATRA pour la connexion rapide des sections entre elles. - Selon les cas - [Ces perforations seront aussi utilisées pour le passage de cordon de reprise des efforts de charges].

Les sections seront plaquées au sol à l’aide d’ancrage ATRA (fer à béton + clip ATRA) dont la longueur et la densité seront définies par le fabricant.

## Structure alvéolaire tridimensionnelle GEOWEB – GW30V4

Cette structure aura pour but de maintenir - définir – [la terre végétale] ou [le remblai] ou [les graviers] ou [le béton] sur la pente. La structure alvéolaire utilisée sera de type GEOWEB GW30V4 ou équivalent. Elle se présente sous forme de section étirable de dimension nominale 2,60 x 8,30 m, composée de bandes en PEHD noir de 1,27 mm d’épaisseur, soudées entre elles et formant un réseau tridimensionnel de cellules de 287 x 320 mm et d’une hauteur de 10 cm. La résistance minimale des soudures sera de 1420 N.

La paroi des cellules sera texturée et perforée. La paroi centrale des alvéoles, ainsi que les extrémités périphériques des sections présenteront une perforation allongée de 10 x 35 mm, permettant l’utilisation de clés ATRA pour la connexion rapide des sections entre elles. - Selon les cas - [Ces perforations seront aussi utilisées pour le passage de cordon de reprise des efforts de charges].

Les sections seront plaquées au sol à l’aide d’ancrage ATRA (fer à béton + clip ATRA) dont la longueur et la densité seront définies par le fabricant.

## Structure alvéolaire tridimensionnelle GEOWEB – GW30V6

Cette structure aura pour but de maintenir - définir – [la terre végétale] ou [le remblai] ou [les graviers] ou [le béton] sur la pente. La structure alvéolaire utilisée sera de type GEOWEB GW30V6 ou équivalent. Elle se présente sous forme de section étirable de dimension nominale 2,60 x 8,30 m, composée de bandes en PEHD noir de 1,27 mm d’épaisseur, soudées entre elles et formant un réseau tridimensionnel de cellules de 287 x 320 mm et d’une hauteur de 15 cm. La résistance minimale des soudures sera de 2130 N.

La paroi des cellules sera texturée et perforée. La paroi centrale des alvéoles, ainsi que les extrémités périphériques des sections présenteront une perforation allongée de 10 x 35 mm, permettant l’utilisation de clés ATRA pour la connexion rapide des sections entre elles. - Selon les cas - [Ces perforations seront aussi utilisées pour le passage de cordon de reprise des efforts de charges].

Les sections seront plaquées au sol à l’aide d’ancrage ATRA (fer à béton + clip ATRA) dont la longueur et la densité seront définies par le fabricant.

## Structure alvéolaire tridimensionnelle GEOWEB – GW30V8

Cette structure aura pour but de maintenir - définir – [la terre végétale] ou [le remblai] ou [les graviers] ou [le béton] sur la pente. La structure alvéolaire utilisée sera de type GEOWEB GW30V8 ou équivalent. Elle se présente sous forme de section étirable de dimension nominale 2,60 x 8,30 m, composée de bandes en PEHD noir de 1,27 mm d’épaisseur, soudées entre elles et formant un réseau tridimensionnel de cellules de 287 x 320 mm et d’une hauteur de 20 cm. La résistance minimale des soudures sera de 2840 N.

La paroi des cellules sera texturée et perforée. La paroi centrale des alvéoles, ainsi que les extrémités périphériques des sections présenteront une perforation allongée de 10 x 35 mm, permettant l’utilisation de clés ATRA pour la connexion rapide des sections entre elles. - Selon les cas - [Ces perforations seront aussi utilisées pour le passage de cordon de reprise des efforts de charges].

Les sections seront plaquées au sol à l’aide d’ancrage ATRA (fer à béton + clip ATRA) dont la longueur et la densité seront définies par le fabricant.

## Structure alvéolaire tridimensionnelle GEOWEB – GW40V3

Cette structure aura pour but de maintenir - définir – [la terre végétale] ou [le remblai] ou [les graviers] ou [le béton] sur la pente. La structure alvéolaire utilisée sera de type GEOWEB GW40V3 ou équivalent. Elle se présente sous forme de section étirable de dimension nominale 2,60 x 13,70 m, composée de bandes en PEHD noir de 1,27 mm d’épaisseur, soudées entre elles et formant un réseau tridimensionnel de cellules de 475 x 508 mm et d’une hauteur de 7,5 cm. La résistance minimale des soudures sera de 1060 N.

La paroi des cellules sera texturée et perforée. La paroi centrale des alvéoles, ainsi que les extrémités périphériques des sections présenteront une perforation allongée de 10 x 35 mm, permettant l’utilisation de clés ATRA pour la connexion rapide des sections entre elles. - Selon les cas - [Ces perforations seront aussi utilisées pour le passage de cordon de reprise des efforts de charges].

Les sections seront plaquées au sol à l’aide d’ancrage ATRA (fer à béton + clip ATRA) dont la longueur et la densité seront définies par le fabricant.

## Structure alvéolaire tridimensionnelle GEOWEB – GW40V4

Cette structure aura pour but de maintenir - définir – [la terre végétale] ou [le remblai] ou [les graviers] ou [le béton] sur la pente. La structure alvéolaire utilisée sera de type GEOWEB GW40V4 ou équivalent. Elle se présente sous forme de section étirable de dimension nominale 2,60 x 13,70 m, composée de bandes en PEHD noir de 1,27 mm d’épaisseur, soudées entre elles et formant un réseau tridimensionnel de cellules de 475 x 508 mm et d’une hauteur de 10 cm. La résistance minimale des soudures sera de 1420 N.

La paroi des cellules sera texturée et perforée. La paroi centrale des alvéoles, ainsi que les extrémités périphériques des sections présenteront une perforation allongée de 10 x 35 mm, permettant l’utilisation de clés ATRA pour la connexion rapide des sections entre elles. - Selon les cas - [Ces perforations seront aussi utilisées pour le passage de cordon de reprise des efforts de charges].

Les sections seront plaquées au sol à l’aide d’ancrage ATRA (fer à béton + clip ATRA) dont la longueur et la densité seront définies par le fabricant.

## Structure alvéolaire tridimensionnelle GEOWEB – GW40V6

Cette structure aura pour but de maintenir - définir – [la terre végétale] ou [le remblai] ou [les graviers] ou [le béton] sur la pente. La structure alvéolaire utilisée sera de type GEOWEB GW40V6 ou équivalent. Elle se présente sous forme de section étirable de dimension nominale 2,60 x 13,70 m, composée de bandes en PEHD noir de 1,27 mm d’épaisseur, soudées entre elles et formant un réseau tridimensionnel de cellules de 475 x 508 mm et d’une hauteur de 15 cm. La résistance minimale des soudures sera de 2130 N.

La paroi des cellules sera texturée et perforée. La paroi centrale des alvéoles, ainsi que les extrémités périphériques des sections présenteront une perforation allongée de 10 x 35 mm, permettant l’utilisation de clés ATRA pour la connexion rapide des sections entre elles. - Selon les cas - [Ces perforations seront aussi utilisées pour le passage de cordon de reprise des efforts de charges].

Les sections seront plaquées au sol à l’aide d’ancrage ATRA (fer à béton + clip ATRA) dont la longueur et la densité seront définies par le fabricant.

## Structure alvéolaire tridimensionnelle GEOWEB – GW40V8

Cette structure aura pour but de maintenir - définir – [la terre végétale] ou [le remblai] ou [les graviers] ou [le béton] sur la pente. La structure alvéolaire utilisée sera de type GEOWEB GW40V8 ou équivalent. Elle se présente sous forme de section étirable de dimension nominale 2,60 x 13,70 m, composée de bandes en PEHD noir de 1,27 mm d’épaisseur, soudées entre elles et formant un réseau tridimensionnel de cellules de 475 x 508 mm et d’une hauteur de 20 cm. La résistance minimale des soudures sera de 2480 N.

La paroi des cellules sera texturée et perforée. La paroi centrale des alvéoles, ainsi que les extrémités périphériques des sections présenteront une perforation allongée de 10 x 35 mm, permettant l’utilisation de clés ATRA pour la connexion rapide des sections entre elles. - Selon les cas - [Ces perforations seront aussi utilisées pour le passage de cordon de reprise des efforts de charges].

Les sections seront plaquées au sol à l’aide d’ancrage ATRA (fer à béton + clip ATRA) dont la longueur et la densité seront définies par le fabricant.

## Structure alvéolaire tridimensionnelle GEOWEB – GW40V12

Cette structure aura pour but de maintenir - définir – [la terre végétale] ou [le remblai] ou [les graviers] ou [le béton] sur la pente. La structure alvéolaire utilisée sera de type GEOWEB GW40V4 ou équivalent. Elle se présente sous forme de section étirable de dimension nominale 2,60 x 9,90 m, composée de bandes en PEHD noir de 1,27 mm d’épaisseur, soudées entre elles et formant un réseau tridimensionnel de cellules de 475 x 508 mm et d’une hauteur de 30 cm. La résistance minimale des soudures sera de 4260 N.

La paroi des cellules sera texturée et perforée. La paroi centrale des alvéoles, ainsi que les extrémités périphériques des sections présenteront deux perforations allongées de 10 x 35 mm, permettant l’utilisation de clés ATRA pour la connexion rapide des sections entre elles. - Selon les cas - [Ces perforations seront aussi utilisées pour le passage de cordon de reprise des efforts de charges].

Les sections seront plaquées au sol à l’aide d’ancrage ATRA (fer à béton + clip ATRA) dont la longueur et la densité seront définies par le fabricant.

# Mise en œuvre des matériaux

Les procédés de mise en œuvre décrits ci-après sont applicables pour l’ensemble des systèmes alvéolaires GEOWEB utilisés en protection de pente.

## Mise en œuvre avec ancrages au sol

ggg